集成运算放大器的应用

13 号台

12月20日晚

课后思考题

1.当反相或者同相放大器的输入ui 固定时，如果负反馈电阻RF 选择过大， UO可能不再随RF的增加而增大，且输出的交流波形限幅，试说明原因？

2. 在反相加法运算电路3-2中，如果Ui1和Ui2均采用直流信号，并选定Ui2=-1V，考虑到运算放大器的最大输出幅度为±12V，Ui1的绝对值不应超过多少伏？

3. 在积分运算电路图3-5中，分析电阻Rf的作用，说明Rf 的大小对积分电路的精度有何影响？

4.设计一个能实现下列运算关系的运算电路。(运放数≤2)

已知条件如下：

Uo=2ui1−3ui2

Uo=ui1−2ui2+3ui3

一、当反相或者同相放大器的输入ui固定时，如果负反馈电阻RF选择过大，Uo可能不再随RF的增加而增大，且输出的交流波形限幅，试说明原因？

1. 放大器原理

反相放大器: 输出电压Uo与输入电压ui和反馈电阻RF、输入电阻Ri的关系为：Uo=−RFRiui

同相放大器: 其输出电压Uo与输入电压ui和反馈电阻RF、输入电阻Ri的关系为：Uo=1+RFRiui

2. 负反馈电阻RF过大的影响

- 当RF过大时，运算放大器的输出会受到其自身的电源电压限制。运算放大器的输出电压范围是有限的，通常在其正电源电压VCC和负电源电压−VEE之间。

- 当RF增大时，根据上述公式，理论上会Uo相应增大。然而，当Uo接近运算放大器的电源电压时，运算放大器将进入饱和状态。一旦进入饱和状态，输出电压将不再随RF的增加而增大，而是保持在接近电源电压的值。

3. 交流波形限幅

- 当输出达到饱和时，对于交流信号，正半周可能会被限制在正电源电压VCC，负半周可能会被限制在负电源电压−VEE，导致交流波形出现限幅现象。这是因为运算放大器无法输出超过其电源电压范围的电压。

二、 在反相加法运算电路3 - 2中，如果Ui1和Ui2均采用直流信号，并选定Ui2=-1V，考虑到运算放大器的最大输出幅度为±12V，Uo的绝对值不应超过多少伏？

对于反相加法运算电路，其输出电压Uo的表达式为：

Uo=−RFR1ui1+RFR2ui2

设R1 =R2 = R，则上式可简化为：

Uo=−ui1+ui2

已知ui2=-1V，且运算放大器的最大输出幅度为±12V。

当Uo= - 12V时：

- 12V=−ui1+ui2

ui1=13V

当Uo = 12V时：

12V=−ui1+ui2

ui1=-11V

所以ui1的绝对值不应超过11V。

- 在积分运算电路中，分析电阻RF的作用，说明RF的大小对积分电路的精度有何影响？

1. 电阻RF的作用

- 在积分运算电路中，电阻RF通常起反馈作用。它与电容C一起构成反馈网络，影响电路的积分特性。

- 具体来说，RF与C的乘积决定了积分时间常数，这个时间常数决定了积分的速度和范围。

2. RF大小对积分电路精度的影响

当RF增大时：

- 时间常数增大，积分速度变慢。这意味着对于相同的输入信号，输出电压的变化率会减小。

- 对于低频信号，积分精度可能会提高，因为较长的时间常数可以更好地累积输入信号的变化。

- 然而，对于高频信号，由于积分速度慢，可能会导致信号失真，从而降低积分精度。

当RF减小时：

- 时间常数减小，积分速度变快。输出电压的变化率会增大。

- 对于高频信号，积分精度可能会提高，因为快速的积分可以更好地跟踪高频信号的变化。

- 但是，对于低频信号，由于积分速度快，可能会导致积分结果不准确，从而降低积分精度。

综上所述，RF的大小对积分电路的精度有显著影响，其选择需要根据输入信号的频率特性来综合考虑，以达到最佳的积分效果。

补充思考题：

给定了两个运算关系：

Uo=2ui1−3ui2

Uo=ui1−2ui2+3ui3

1.设计思路:

- 对于 Uo=2ui1−3ui2：

可以使用一个反相加法器来实现。反相加法器的输出公式为 Uo=−RFR1ui1+RFR2ui2。

为了得到 Uo=2ui1−3ui2，可以选择R1=RF2和R2=RF3，并且在ui1的输入支路中不使用反相器，在ui2的输入支路中使用反相器。

- 对于 Uo=ui1−2ui2+3ui3：

可以采用两级运算放大器电路来实现。

第一级使用一个反相加法器处理其中两个输入信号，第二级再将第一级的输出与剩下的一个输入信号进行处理。

2. 电路设计

- 对于Uo=2ui1−3ui2：

选择RF=10kΩ。则R1=RF/2=5kΩ，R2=RF/3=3.33kΩ。

电路中，ui1直接接入加法器的一个输入端，ui2经过一个反相器后接入加法器的另一个输入端。

- 对于Uo=ui1−2ui2+3ui3：

第一级：处理ui1和ui2

使用一个反相加法器，选择RF=10kΩ。令R1=RF=10kΩ，R2=RF/2=5kΩ。

电路中，ui1直接接入加法器的一个输入端，ui2经过一个反相器后接入加法器的另一个输入端。

这一级的输出为Uo1=ui1−2ui2。

第二级：处理Uo1和ui3

再使用一个反相加法器，选择RF1=10kΩ。

令R11=RF1=10kΩ，R3=RF1/3=3.33kΩ。 电路中，Uo1直接接入加法器的一个输入端，ui3经过一个反相器后接入加法器的另一个输入端。

这一级的输出为Uo=ui1−2ui2+3ui3。