#include <avr/io.h>

#include "twi_lcd.h"

void ADC_Init(unsigned char adc_ch) //ADC初始化，低4bit,adc0~7:0~7

{

ADMUX = (1 << REFS0) | (adc_ch & 0x0f); //参考电压：AVcc，低4bit选通道

ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADFR) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); //开启ADC，连续模式,右对齐，预分频8，1000/8=125kHz

ADCSRA |= (1 << ADSC); //ADC开始转换

}

float ADC_Read(unsigned char adc_ch)

{

ADC_Init(adc_ch); //初始化指定通道的ADC

while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); //等待ADC转换结束

unsigned char adc_dl = ADCL; //先读低8位

unsigned char adc_dh = ADCH; //再读高8位

float adc_result = adc_dh * 256.0 + adc_dl; //合并

adc_result *= 5.0 / 1024.0; //计算电压

return adc_result;

}

int main(void)

{

unsigned char uc_int, uc_display[8], a[8];

float adc_result_PC3, adc_result_PC2; //存储PC3和PC2的采集结果

unsigned char i;

TWI_Init(); //初始化TWI（I2C通信）

LCD_Init(); //初始化LCD

ADC_Init(3); //初始化ADC，对ADC3（PC3）采样，参考电压；

ADC_Init(2); //初始化ADC，对ADC2（PC2）采样，参考电压；

while (1)

{

adc_result_PC3 = ADC_Read(3); //读取ADC3 (PC3)

adc_result_PC2 = ADC_Read(2); //读取ADC2 (PC2)

// 显示PC3电压

for (i = 0; i < 8; i++) {

uc_display[i] = 0x20; //初始化显示变量，都不显示

}

LCD_Write_String(0, 0, "shuzi");

uc_int = (unsigned char) adc_result_PC3;

adc_result_PC3 -= uc_int;

i = 2;

uc_display[3] = 0x30;

a[3] = 0x30;

while (uc_int > 0 && i > 0) {

uc_display[i--] = uc_int % 10 + 0x30;

uc_int /= 10;

}

uc_display[3] = '.'; //小数点

a[3] = '.'; //小数点

i = 4;

while (adc_result_PC3 > 0 && i < 7) {

adc_result_PC3 *= 10;

uc_int = (unsigned char) adc_result_PC3;

adc_result_PC3 -= uc_int;

uc_display[i++] = uc_int + 0x30;

}

uc_display[7] = 0;

LCD_Write_String(0, 8, uc_display); //显示ADC3的电压值

// 显示PC2电压

for (i = 0; i < 8; i++) {

uc_display[i] = 0x20; //初始化显示变量，都不显示

}

LCD_Write_String(1, 0, "ADC:");

uc_int = (unsigned char) adc_result_PC2;

adc_result_PC2 -= uc_int;

i = 2;

uc_display[3] = 0x30;

a[3] = 0x30;

while (uc_int > 0 && i > 0) {

uc_display[i--] = uc_int % 10 + 0x30;

uc_int /= 10;

}

uc_display[3] = '.'; //小数点

a[3] = '.'; //小数点

i = 4;

while (adc_result_PC2 > 0 && i < 7) {

adc_result_PC2 *= 10;

uc_int = (unsigned char) adc_result_PC2;

adc_result_PC2 -= uc_int;

uc_display[i++] = uc_int + 0x30;

}

uc_display[7] = 0;

LCD_Write_String(1, 8, uc_display); //显示ADC2的电压值

_delay_us(300);

}

}