wxz1995

## DS3231的使用（一）

常用的DS3102需使用外置晶振，且没有温度补偿，因此误差较大。DS3231内置晶振且有内部温度补偿，误差可做到1分钟每年。

一、DS3231概述

DS3231是一款高精度I2C实时时钟器件，具有集成的温度补偿晶体振荡器。该器件包含电池输入端，断开主电源时仍可保持精确计时。集成的晶体振荡器可提高器件的长期精确度。DS3231的寄存器能保存秒、分、时、星期、日期、月、年和闹钟设置等信息。少于31天的月份，可自动调整月末日期，包括闰年补偿。时钟的工作格式为24小时或带AM／PM指示的12小时格式。DS3231提供两个可编程日历闹钟和一路可编程方波输出。DS3231与单片机通过I2C双向串行总线传输地址与数据。

引脚图

VCC为电源引脚；

INT/SQW为低电平有效中断或方波输出：是低电平有效复位引脚；

N.C.表示无连接，外部必须接地；

GND为地；

VBAT为备用电源输入；

SDA为串行数据输入输出；

SCL为串行时钟输入。

内部结构图

32 kHz的TCXO

TCXO包括温度传感器、振荡器和控制逻辑。控制器读取片上温度传感器输出，使用查表法确定所需的电容，加上AGE寄存器的老化修正。然后设置电容选择寄存器。仅在温度变化或者用户启动的温度转换完成时，才加载包括AGE寄存器变化的新值。VCC初次上电时就会读取温度值，然后每隔64 s读取一次。

DS3231的电源控制

电源控制功能由温度补偿电压基准(VPF)和监视VCC电平的比较器电路提供。当VCC高于VPF时，DS3231由VCC供电，当VCC低于VPF但高于VBAT时，DS3231由VCC供电；当VCC低于VPF并低于VBAT时，DS3231由VBAT供电。为保护电池，VBAT首次加到器件时振荡器并不启动，除非加载VCC，或者向器件写入一个有效的I2C地址。典型的振荡器启动时间在1 s以内。在VCC加电后或者有效的I2C地址写入后大约2 s，器件会测量一次温度，并使用计算的修正值校准振荡器。一旦振荡器运行，只要电源(VCC或者VBAT)有效就会一直保持工作状态。器件每隔64 s进行一次温度测量并校准振荡器频率。

DS3231的时钟和日历RTC

可以通过读取适当的寄存器字节获得时钟和日历信息。通过写入适当的寄存器字节设定或者初始化时钟和日历数据。时钟和日历寄存器的内容采用二-十进制编码(BCD)格式。DS3231运行于12小时或者24小时模式。小时寄存器的第6位定义为12或24小时模式选择位。该位为高时，选择12小时模式。在12小时模式下，第5位为AM／PM指示位，逻辑高时为PM。

DS3231的复位按钮

DS3231具有连接至RST输出引脚的按钮开关功能。若DS3231不在复位周期，会持续监视RST信号的下降沿。如果检测到一个边沿转换，DS3231通过拉低RST完成开关去抖。内部定时器定时结束后，DS3231继续监视RST信号。如果信号依旧保持低电平，DS3231持续监视信号线以检测上升沿。一旦检测到按钮释放，DS3231强制RST为低电平并保持tRST。RST还可用于指示电源故障报警情况。当VCC低于VPF时，产生内部电源故障报警信号，并强制拉低RST引脚。当VCC返回至超过VPF电平时。RST保持低电平大约250 ms(tREC)，使供电电源达到稳定。如果在VCC加载时，振荡器不工作，将跳过tREC，RST立刻变为高电平。

DS3231的闹钟和报警功能

DS3231包含2个定时／日期闹钟。闹钟1可通过写入寄存器07h～0Ah设定。闹钟2可通过写入寄存器0Bh～0Dh设定。可对闹钟进行编程(通过控制寄存器的闹钟使能位和INTCN位)，从而在闹钟匹配条件下触发INT／SQW输出。每个定时／日期闹钟寄存器的第7位是屏蔽位。当每个闹钟的屏蔽位均为逻辑0时，只有当计时寄存器中的值与存储于定时／日期闹钟寄存器中的对应值相匹配时才会告警。闹钟也可以编程为每秒、分、时、星期或日期重复告警。当RTC寄存器值与闹钟寄存器的设定值相匹配时，相应的闹钟标志位A1F或A2F置为逻辑1。如果对应的闹钟中断使能位A1IE或A2IE也置为逻辑1，并且INTCN位置为逻辑1，闹钟条件将会触发INT／SQW信号。RTC在时间和日期寄存器每秒更新时都会检测匹配情况。

DS3231的控制寄存器及功能

BIT7位：使能振荡器(EOEC)。设定为逻辑0时，启动振荡器。如果设定为逻辑1，在DS3231电源切换至VBAT时，振荡器停止。初次上电时该位清零 (逻辑0) 。当DS3231由VCC供电时，振荡器与EOSC位的状态无关，始终保持工作状态。

BIT6位：电池备份的方波使能(BBSOW)。当设定为逻辑1并且DS3231由VBAT引脚供电时，在没有加载VCC的情况下，该位使能方波输出。当BB-SQW设定为逻辑0时，若VCC降至低于电源故障门限值，则INT／SQW引脚变为高阻抗。初次上电时，该位清零(逻辑0)。

BIT5位：转换温度(CONV)。该位置为1时，强制温度传感器将温度转换成数字，并执行TCXO算法更新振荡器的电容阵列。只在空闲期间有效。状态位BSY=1时，禁止设定转换温度位。用户在强制控制器开始新的TCXO操作之前。应检查状态位BSY。用户启动的温度转换不影响内部64 s更新周期。用户启动的温度转换在大约2 ms内不会影响BSY位。CONV位从写入开始直到转换完成一直保持为1，转换完后，CONV和BSY均变为0。在监视用户启动转换状态时，应使用CONV位。

BIT4和BIT3位：频率选择(RS2和RS1)，初次上电时，BIT4和BIT3设置为逻辑1。方波使能时用于控制方波输出的频率。RS1、RS2的逻辑值与方波输出频率的关系如表所列。

BIT2位：中断控制(INTCN)。该位控制INT／SQW信号。INTCN置为0时，INT／SQW引脚输出方波；INTCN置为1时，若计时寄存器与任一个闹钟寄存器相匹配，则会触发INT／SQW信号(如果也使能闹钟的话)。匹配时相应的闹钟标志总是置位，而与INTCN位的状态无关。初次上电时，INTCN位置为逻辑1。

BIT1位：闹钟2中断使能(A2IE)。该位置为逻辑1时，允许状态寄存器中的闹钟2标志位(A2F)触发INT／SQW信号(当INTCN=1时)。当A2IE位置为0或者INTCN置为0时，A2F位不启动中断信号。初次上电时，A2IE位清零(逻辑0)。

BIT0位：闹钟1中断使能(A1IE)。该位置为逻辑1时，允许状态寄存器中的闹钟1标志位(A1F)触发INT／SQW信号(当INTCN=1时)。当A1IE位置为0或者INTCN置为0时，A1F位不启动INT／SQW信号。初次上电时，A1IE位清零(逻辑0)。

## DS3231的使用（二） （附IIC源码）

本节主要讲述IIC的使用及源码实现。

IIC数据有效性：只有在SCL线为低时，SDA线才允许改变电平。

初始宏定义如下：

1 /**************宏定义***************/

2 #define DS_SCL  BIT6        //DS_SCL = P1.6

3 #define DS_SDA  BIT5        //DS_SDA = P1.5

4 #define DS_SCL_IN           P1DIR &= ~DS_SCL

5 #define DS_SCL_OUT        P1DIR |= DS_SCL

6 #define DS_SCL_L             P1OUT &= ~DS_SCL

7 #define DS_SCL_H            P1OUT |= DS_SCL

8 #define DS_SDA_IN          P1DIR &= ~DS_SDA

9 #define DS_SDA_OUT       P1DIR |= DS_SDA

10 #define DS_SDA_L            P1OUT &= ~DS_SDA

11 #define DS_SDA_H           P1OUT |= DS_SDA

12 #define DS_SDA_BIT        P1IN & DS_SDA

13 #define DS_SDA_IN_H      P1REN |= DS_SDA

IIC时序图（取自DS3231数据手册）：

先看前一部分（开始与结束）：

从时序图可以看出来，开始信号为SCL为高时，SDA由高变低；结束信号为SCL为低时，SDA由低变高。

1 /*******************************************

2 函数名称：DS_Start

3 功    能：I2C起始数据

4 参    数：无

5 返回值  ：无

6 ********************************************/

7 void DS_Start(void)

8 {

9 DS_SDA_OUT;          //设置IO口方向

10 DS_SCL_OUT;

11 DS_SCL_H;            //SCL、SDA先拉高

12 Delay_us(5);         //delay应该有个最小时间要求

13 DS_SDA_H;

14 Delay_us(5);

15 DS_SDA_L;            //SDA拉低表明开始

16 Delay_us(5);

17 DS_SCL_L;            //SCL拉低，数据传输准备就绪

18 Delay_us(5);

19 }

1 /*******************************************

2 函数名称：DS_Stop

3 功    能：I2C终止数据

4 参    数：无

5 返回值  ：无

6 ********************************************/

7 void DS_Stop(void)

8 {

9 DS_SDA_OUT;          //设置IO口方向

10 DS_SCL_OUT;

11 DS_SCL_L;            //先把SCL、SDA拉低，给结束信号做准备

12 Delay_us(5);

13 DS_SDA_L;

14 Delay_us(5);

15 DS_SCL_H;            //SCL拉高

16 Delay_us(5);

17 DS_SDA_H;            //当SCL为高，SDA由低变高为结束信号

18 Delay_us(1);

19 }

发送数据与读数据：

由图可知，开始信号后，应把SCL拉低，准备数据传输，SDA电平变化后，再拉高SCL，发送数据（最高位先发送），循环8次（一个字节）。

读取函数同理，只不过过程是反的，SDA是输入，主机做接收端。

1 /*******************************************

2 函数名称：DS_Send_Byte

3 功    能：I2C发送数据

4 参    数：data

5 返回值  ：data

6 ********************************************/

7 void DS_Send_Byte(u8 data)

8 {

9 DS_SDA_OUT;           //设置IO口输出方向

10 DS_SCL_OUT;

11 DS_SCL_L;             //SCL为低时，允许SDA改变电平

12 unsigned char temp;

13 for(temp=0x80;temp!=0;temp>>=1)

14     {

15      if(temp&data==0) //高位先发

16      {

17        DS_SDA_L;

18      }

19      else

20      {

21        DS_SDA_H;

22      }

23       Delay_us(5);

24        DS_SCL_H;      //SCL拉高 发送数据

25       Delay_us(5);

26        DS_SCL_L;

27     }

28 }

1 /*******************************************

2 函数名称：DS_Read

3 功    能：I2C接收数据

4 参    数：data

5 返回值  ：data

6 ********************************************/

7 unsigned char DS_Read(void)

8 {

9    unsigned char temp;

10    unsigned char data;

11

12    DS_SDA_IN;              //主机做接收，SDA线为输入

13    DS_SDA_IN_H ;

14    for(temp=0x80;temp!=0;temp>>=1)

15    {

16     DS_SCL_H;              //SCL拉高，保证接收数据时SDA不改变

17     Delay_us(5);

18     if(DS_SDA_BIT==1)

19     {

20      data|=temp;           //高电平保留

21     }

22      else

23     {

24      data&=~temp;

25     }

26     DS_SCL_L;              //SCL拉低，数据准备

27     }

28     return data;

29 }

主机应答信号与非应答信号：

主机接收完从机数据后，要发送应答或者非应答信号。

1 /*******************************************

2 函数名称：DS_Ack

3 功    能：I2C发送应答信号

4 参    数：无

5 返回值  ：无

6 ********************************************/

7 void DS_Ack(void)

8 {

9 DS_SDA_OUT;    //主机为接收端   发送应答信号

10 DS_SCL_L;        //SCL拉低，允许SDA改变电平

11 DS_SDA_L;       //SDA低电平为应答

12 DS_SCL_H;

13 Delay_us(5);

14 DS_SCL_L;

15 }

1 /*******************************************

2 函数名称：DS_NAck

3 功    能：I2C发送非应答信号

4 参    数：无

5 返回值  ：无

6 ********************************************/

7 void DS_NAck(void)

8 {

9 DS_SDA_OUT;   //此时，相当于主机在接收数据，是被动方

10 DS_SCL_L;     //SCL拉低，允许SDA改变电平

11 DS_SDA_H;     //SDA高电平为非应答

12 DS_SCL_H;

13 Delay_us(5);

14 DS_SCL_L;

15 }

主机接收从机应答信号：

从机在接收主机数据后，从机要发送一个应答信号，主机判断此应答信号为应答信号或者非应答信号，做下一步处理。

/*******************************************

函数名称：DS_Get_Ack

功    能：I2C接收应答信号

参    数：无

返回值  ：ack

********************************************/

uchar DS_Get_Ack(void)

{

unsigned char ack;

DS_SDA_IN;         //释放数据线，准备接收应答

DS_SDA_IN_H ;      //SDA线输入上拉

DS_SCL_H;          //SCL线拉高

if(DS_SDA_BIT==1)

{

ack=0;//无应答信号

}

else

{

ack=1;//有应答信号

}

DS_SCL_L;

Delay_us(5);

}

下面是DS3231传输时序图：

由图可知，在发送开始信号后，DS3231接收的第一个字节的前7位是从机地址，即DS3231地址，第八位为读/写操作。

从DS3231的数据手册中可以看出来，DS3231的地址为1101000，所以主机操作的写地址为0XD1，读地址为0XD0。（不要写反）读寄存器指针的方式是开始信号-写器件地址-写寄存器地址-开始信号-接收数据-停止。

1 /*******************************************

2 函数名称：DS3231_WriteByte

3 功    能：I2C总线给DS3231发送单字节

4 参    数：WriteAddr DataToWrite

5 返回值  ：无

6 ********************************************/

7 void DS3231_WriteByte(u8 WriteAddr,u8 DataToWrite)

8 {

9 DS_Start();

10 DS_Send_Byte(0XD1);       //发送器件地址

11 DS_Get_Ack();

12 DS_Send_Byte(WriteAddr);  //发送首地址

13 DS_Get_Ack();

14 DS_Send_Byte(DataToWrite);//发送数据

15 DS_Get_Ack();

16 DS_Stop();

17 Delay_ms(1);

18 }

1 /*******************************************

2 函数名称：DS3231_ReadByte

3 功    能：I2C总线从DS3231接收单字节

4 参    数：ReadAddr DataToRead

5 返回值  ：Data

6 ********************************************/

7 uchar DS3231_ReadByte(u8 ReadAddr)

8 {

9   uchar R_Data=0;

10   DS_Start();

11   DS_Send_Byte(0XD0);//读地址

12   DS_Ack();

13   DS_Send_Byte(ReadAddr);

14   DS_Ack();

15   DS_Start();

16   DS_Send_Byte(0XD1);

17   R_Data=DS_Read();

18   Delay_us(5);

19   DS_NAck();

20   DS_Stop();

21   return R_Data;

22 }

1 /*******************************************

2 函数名称：Readtime

3 功    能：读取DS3231时间

4 参    数：R_tmpdate

5 返回值  ：无

6 ********************************************/

7 void Read_RTC()

8 {   unsigned char rtc_address[6]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x05,0x06};

9     unsigned char R_tmpdate[6];

10     unsigned char i,*p;

11      p=rtc_address;             //地址传递

12     for(i=0;i<6;i++)            //分6次读取 秒分时日月年

13     {

14       R_tmpdate[i]=DS3231_ReadByte(*p);

15       p++;

16     }

17 }

1 void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)

2 {

3   uchar temp=0;

4

5   DS3231_WriteByte(0x06,temp);//修改年

6

7   DS3231_WriteByte(0x05,temp);//修改月

8

9   DS3231_WriteByte(0x04,temp);//修改日

10

11   DS3231_WriteByte(0x02,temp);//修改时

12

13   DS3231_WriteByte(0x01,temp);//修改分

14

15   DS3231_WriteByte(0x00,temp);//修改秒

16 }