/*

* 002.c

*

* Created: 2025/4/2 18:19:29

* Author : dxydu

*/

//ATmega8A TWI接口11:示例-编程1：MT（1）

#include <avr/io.h>

#include <util/twi.h> //TWI接口状态码定义等

#include <avr/interrupt.h>

unsigned char counter=0;

ISR(INT0_vect)

{

if(counter <15)

counter++;

else

counter = 0;

}

int main(void)

{ unsigned char sla_w = 0x33<<1;

//从MCU地址为0x33(位0为开启广播)，写从MCU

DDRC &= ~((1<<DDRC5)|(1<<DDRC4));//PC5/4为输入

PORTC |= (1<<PORTC5)|(1<<PORTC4);//开启内部上拉

TWBR = 0x02; //fscl=50KHz

TWSR = 0x00; //无预分频

DDRD &= ~(1<<DDRD2); //PD2(int0) 接触摸开关的sig管脚

MCUCR |=((1<<ISC01)|(1<<ISC00));//int0管脚是上升沿触发中断INT0

GICR |= (1<<INT0); //允许INT0外部中断

sei(); //开启全局中断SREG(I)=1

while (1)

{ TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);//清标志，开TWI，发START

while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //等待START发出

if((TWSR & 0xf8) == TW_START) //START已发出

{ TWDR=sla_w; //发送SLA+W

TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); //清除标志，并发送sla+w

while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //等待sla+w发出

if((TWSR & 0xf8)==TW_MT_SLA_ACK) //sla+W已发出

{ TWDR=counter; //发送开关次数

TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); //清除标志，并发送数据

while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //等待数据发出

if((TWSR & 0xf8)==TW_MT_DATA_ACK) //数据已发出

TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);//清标志，发STOP

}

}

TWCR=(1<<TWINT);//清除标志位，禁止TWI

} //while结束

} //main函数结束

、

//ATmega8A TWI接口11:示例-编程2：SR（1）

#include <avr/io.h>

#include <util/twi.h> //TWI接口状态码定义等

int main(void)

{unsigned char counter=0;

unsigned char sla_addr = 0x33<<1;//从机地址为0x33(最低位为开启广播)

unsigned char seg7_hex[16]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,

0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e};//MSB=a,b,c,d,e,f,g,dp=LSB

TWCR=0x0; //禁止TWI接口

DDRC &=~((1<<DDRC5)|(1<<DDRC4));//PC5/4输入

PORTC |=(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4); //SCL/SDA内部上拉

DDRC|=(1<<DDRC3); //PC3位输出

PORTC &=~(1<<PORTC3); //PC3输出低电平给数码管的共阴极端 DIG4

TWAR = sla_addr; //设置从机地址

DDRB = (0xff); //端口B全为输出，控制数码管(MSB)a,b,c,…,dp=LSB

while (1)

{ TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);//清标志，开TWI，自动应答

while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //等待接收sla+w

if((TWSR & 0xf8)==TW_SR_SLA_ACK) //sla+W已收到，已发ACK

{ TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);//清除标志，开启ACK

while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //等待接收数据

if((TWSR & 0xf8)==TW_SR_DATA_ACK) //数据已收到，已发ACK

{ counter = TWDR; //收到的数据存储在counter里

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);//

}

}

TWCR = (1<<TWINT); //清除TWINT标志，关闭TWI接口

PORTB= seg7_hex[counter & 0x0f]; //在七段数码管显示数据(仅低4位)

} //while结束

} //main函数结束

、

222

#include <avr/io.h>

#include <util/twi.h> // TWI接口状态码定义

#include <avr/interrupt.h>

unsigned char counter = 0;  // 存储开关次数

// 外部中断触发：触摸开关事件

ISR(INT0_vect) {

if (counter < 15) {

counter++;  // 累加开关次数

} else {

counter = 0;  // 次数重置

}

}

int main(void) {

unsigned char sla_w = 0x33 << 1; // 从机地址 0x33 左移1位（TWI 7位地址）

// 设置输入管脚

DDRC &= ~((1<<DDRC5) | (1<<DDRC4)); // 设置 PC5/PC4 为输入

PORTC |= (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4); // 启用内部上拉电阻

// 设置 TWI 时钟频率

TWBR = 0x02; // fscl = 50KHz

TWSR = 0x00; // 无预分频

// 设置外部中断

DDRD &= ~(1<<DDRD2); // PD2 (INT0) 设置为输入，连接触摸开关

MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // INT0 触发方式为上升沿

GICR |= (1<<INT0); // 启用 INT0 中断

sei(); // 开启全局中断

while (1) {

// 发送 START 信号

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);

while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // 等待 START 信号发送完成

if ((TWSR & 0xf8) == TW_START) { // START 已发送

TWDR = sla_w;  // 发送从机地址 + 写命令

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);

while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // 等待 SLA+W 完成

if ((TWSR & 0xf8) == TW_MT_SLA_ACK) { // 收到从机应答

TWDR = counter;  // 发送开关次数

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);

while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // 等待数据发送完成

if ((TWSR & 0xf8) == TW_MT_DATA_ACK) { // 数据发送完成

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO); // 发送 STOP 信号

}

}

}

TWCR = (1<<TWINT); // 禁用 TWI 接口

}

}

333

#include <avr/io.h>

#include <util/twi.h> // TWI接口状态码定义

#include "twi_lcd.h"

int main(void) {

unsigned char counter = 0;

unsigned char sla_addr = 0x33 << 1; // 从机地址 0x33 左移1位（TWI 7位地址）

unsigned char seg7_hex[16] = {

0xfc, 0x60, 0xda, 0xf2, 0x66, 0xb6, 0xbe, 0xe0,

0xfe, 0xf6, 0xee, 0x3e, 0x9c, 0x7a, 0x9e, 0x8e

}; // 数码管显示数字（0到9和A-F）

TWCR = 0x0; // 禁用 TWI 接口

DDRC &= ~((1<<DDRC5) | (1<<DDRC4)); // 设置 PC5/PC4 为输入

PORTC |= (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4); // 启用内部上拉电阻

DDRC |= (1<<DDRC3); // 设置 PC3 为输出（控制七段显示）

PORTC &= ~(1<<PORTC3); // 初始化七段显示端口低电平

TWAR = sla_addr; // 设置从机地址

DDRB = 0xFF; // 设置端口B为输出，控制数码管

while (1) {

// 启动 TWI 接收请求

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN);

while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // 等待接收 SLA+W

if ((TWSR & 0xf8) == TW_SR_SLA_ACK) { // 收到 SLA+W 应答

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN); // 启用 ACK

while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // 等待接收数据

if ((TWSR & 0xf8) == TW_SR_DATA_ACK) { // 数据接收完成

counter = TWDR; // 将接收到的数据存储到 counter 中

TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN); // 清除标志，继续接收

}

}

// 显示接收到的数字

PORTB = seg7_hex[counter & 0x0F]; // 显示低 4 位数据

}

TWI_Init();

LCD_Init();

while (1)

{

LCD_Write_String(0,3,"Welcome to");

LCD_Write_String(1,3,"USTC.");

}

}