第3章作业

3.5 什么是主存储器？什么是外存储器？

3.6 辅助存储器有哪些常见的接口标准？

3.8 EPROM、EEPROM、Flash的共同特点是什么？这些存储器具有读写功能，为什么仍然是ROM？

3.22 	某按字节编址的计算机系统，使用了40位地址线，16位数据线，请问该计算机存储器空间的最大寻址范围是什么？

3.24 	试用4K×8位的芯片构成4K×16位的存储器。

3.27 	设计一个用4片4K×8位的芯片构成8K×16位的存储器。

[修改版]3.10 从DDR到DDR5有哪些改进？

3.18 	Cache line应该含有那些基本信息项？

3.19 	Cache常用的替换策略有哪些？

3.20 	某计算机按字节编址，其主存容量为1MB，Cache容量为16KB，Cache和主存之间交换的块大小为64B，采用直接相联映射方式。

（1）Cache共有多少个字块（Cache line）？

（2）主存地址为02021H的单元装入Cache后对应的Cache地址是？

（3）主存地址为02021H的单元装入Cache后存放在Cache中的第几字块中（Cache起始字块为第0字块）？

3.21 	某计算机按字节编址，其主存容量为1MB，Cache容量为16KB，Cache和主存之间交换的块大小为64B，采用8路组相联映射方式。

（1）主存地址中页号s、页内块号u、块内地址W各占多少位？

（2）主存地址为02021H的单元装入Cache后存放在Cache中的第几组（起始组为第0组）？

（3）Cache line对应的Tag字段占用多少位？

3.12 虚拟存储器解决了哪些问题？

[非教材上的习题]

[补充3.31] 以下关于计算机外存接口说法正确的是（   ）

- IDE（Integrated Drive Electronics）和ATA（Advanced Technology Attachment）都是通用的计算机外设接口标准

- SCSI、ATA、SATA是只能用于硬磁盘（HDD）的接口标准

- SATA和SAS均采用了串行传输技术

- M.2 NVMe (non-volatile memory express)是目前较为常见的固态硬盘（SSD）接口

- 嵌入式系统中UFS接口的传输速率明显高于MicroSD接口

- I、II、III

- II、III、IV

- III、IV、V

- I、II、III、IV、V

[补充3.32] 以下关于典型ROM说法正确的是（   ）

- Mask ROM（掩模ROM）中的数据用户不能修改

- ROM芯片中字线用来选中存储单元，而位线用于数据的输入和输出

- PROM (Programmable ROM)可以利用外围电路实现数据的多次写入

- EPROM (Erasable PROM)可以利用外围电路实现数据的多次修改

- EEPROM (Electrically EPROM)可以利用外围电路实现数据的多次修改

- Flash和E2PROM都基于浮置栅中是否存有电荷来实现“0”或“1”的逻辑状态存储

- NAND Flash比NOR Flash存储密度更高是因为少一个选通管

- I、III

- II、III

- III、IV

- V、VI

[补充3.33] 以下关于计算机存储器说法正确的是（   ）

- 从物理机制上看，任何一种存储器都要能表示“0”和“1”两种状态

- 从物理机制上看，无论是磁存储、光存储还是半导体存储，都只能表示表示“0”和“1”两种状态

- 硬磁盘（HDD）的容量≈盘片数×磁头数 × 磁道(柱面)数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数

- 光盘的容量往往受限于激光头组件的波长

- 半导体存储器往往受限于芯片面积而难以实现超大容量

- 半导体存储与磁存储、光存储相比，具有体积小、重量轻的优点

- 半导体存储被广泛用于芯片内存储、计算机主存和外存

- I、II、III、IV

- II、III、IV、V

- I、II、III、V

- IV、V、VI、VII

[补充3.34]  以Intel 2164A为例，定性分析DRAM芯片写操作过程中哪些步骤会产生不可忽略的延时（Latency）。

[补充3.35*选做] 某品牌的内存芯片标称了“DDR5-3200 22-22-22”，已知芯片共有64根数据线，下列说法正确的是（   ）

- 该芯片的工作时钟是1600 MHz、时钟周期是 0.625ns

- 该芯片的理论最高数据传输速率是 3200 MT/s × 64 bits = 25.60 GB

- “tCL-tRCD-tRP”（本题中“22-22-22”）数值对应的是时钟周期的个数

- “tCL-tRCD-tRP”（本题中“22-22-22”）数值对应的是ns

- 该芯片的tCL (CAS Latency) 是 13.75 ns

- 该芯片的理论最高数据传输速率是 1 / (13.75 ns) × 64 bits ≈ 0.58 GB

- I、II、III、IV

- I、II、IV、V

- I、II、III、V

- I、II、III、VI

[补充3.36] 某按字节编址的计算机系统，有14根地址线，8根数据线，用4片4K×8位的SRAM芯片构成16K×8位的存储器。请①画出4片SRAM芯片与CPU的连接图；并②列出4片SRAM芯片的地址范围。

[补充3.37] 以下关于Cache说法正确的是（   ）

- 贯穿读出（Look Through）方式下，CPU得到的所有数据都是从Cache中读出的

- 旁路读出（Look Aside）方式下，CPU得到的所有数据都是从Cache中读出的

- 写通方式（Write Through）方式下，CPU写入存储器的数据可能不经过Cache

- 写回方式（Write Back）方式下，CPU写入存储器的数据可能不经过Cache

[补充3.38] 假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式、直写(Write Through)写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，指令Cache和数据Cache容量均为32KB，开始时Cache均为空。请回答下列向题。

(1)Cache每一行中标记(Tag)、LRU位各占几位？是否有修改位？

(2)有如下C语言程序段：

for(k=0; k<1024; k++)  s[k]=2*s[k];

若数组s及变量k均为int型，int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数为多少？

[补充3.39] 某计算机主存地址为24位，采用分页虚拟存储管理方式，虚存空间大小为4GB，页大小为4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

| 虚页号 | 实页号（页框号） | 存在位 |
| --- | --- | --- |
| 82 | 024H | 0 |
| ... | ... | ... |
| 129 | 180H | 1 |
| 130 | 018H | 1 |

当CPU访问虚拟地址0008 2840H时，虚实地址转换的结果是。（   ）

- 得到主存地址02 4840H

- 得到主存地址18 0840H

- 得到主存地址01 8840H

- 检测到缺页异常