第4章作业

4.2 	举例说明何为总线复用？

[修改版] 4.5请给出典型的PC总线示意图和典型基于AMBA2的MCU系统的总线示意图。

4.8 	计算机系统什么情况下需要总线仲裁（arbitration）？

4.13 	异步总线有哪些可能的握手方式？

4.15 	周期分裂式总线操作时序有哪些特点？适用于什么样的场景？

4.19 	为什么AMBA总线中没有定义电气特性和机械特性？

4.21 	简述AHB总线的流水线机制。

[修改版] 4.22 	定性分析AHB中SPLIT操作的优点。

4.23 	解释图 4.21中HREADY信号的作用。

4.25 	AHB中突发传输定义了哪些类型？各自有什么特点？

4.30 	PCIe 5.0版本中X16的吞吐量63.0 GB/s是如何计算得到的？

4.35 	异步串行通信中的起始位和停止位有什么作用？

4.41 	CPU与I/O设备之间的数据传送有哪几种方式？每种工作方式的特点是什么？

4.46 	数据块传送方式的DMA适用于什么场景？

4.58 	异步串行通信系统中，采样数据时为什么要在数据位的中间？

4.61 	描述I2C总线协议中的状态，并画出状态转移图。

[补充4.62] 	下图中HTRANS[1:0]信号“???”应该为什么取值？HADDR[31:0]信号“???”应该为什么取值？HWDATA[31:0]中数据1、数据2、数据3、数据4对应的地址分别是什么？

[补充4.63] QPI总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输20位信息（16位数据+4位校验位)，每个QPI数据包有80位信息，分2个时钟周期传送，每个时钟周期传递2次，因此，QPI总线带宽为：每秒传送次数×2B×2.若QPI时钟频率为2.4GHz,则总线带宽为（   ）

- 4.8 GB/s

- 9.6 GB/s

- 19.2 GB/s

- 38.4 GB/s

[补充4.64] 对比“I2C总线规范中定义的地址”、“访问存储器的地址”、“Cache地址”、“I/O端口地址”有何不同？

[补充4.65] 以下关于“I/O端口”说法正确的是（   ）

- 一个I/O接口只能有一个I/O端口

- I/O端口本质上是具备存储能力的电路单元

- 一般的I/O接口电路中常包括控制端口、数据端口、状态端口

- I/O端口的地址可以和主存中存储单元地址统一编址

- I/O端口的地址必须位于独立于主存的地址空间

- I/O端口统一编址情形，I/O端口的地址必须位于高位地址段

- 仅I、II、III

- 仅II、III、IV

- 仅III、IV、V

- 仅IV、V、VI

- 以上答案均不正确

[补充4.66] 以下关于SPI总线说法正确的是（   ）

- SPI是一种全双工通信总线，即主设备读从设备、主设备写从设备可同时进行

- 采用SPI通信时，主设备和从设备是共用时钟信号的

- SPI主设备通过CS#信号指示从设备数据传输的开始与结束

- SPI是同步通信总线

- SPI总线是串行通信总线

- 从设备向主设备发送数据既可以在时钟上升沿，也可以在时钟的下降沿

- 接收设备采样数据线的时间总是滞后发送设备推送数据半个周期

- 仅I、II、III、IV

- 仅II、III、IV、V

- 仅III、IV、V、VI

- 仅IV、V、VI、VII

- 以上答案均不正确