第5章作业

5.1 计算机中的“ISA”和“µarch”各是什么意思？两者之间有何联系？

5.2 请简述哈佛结构的主要优缺点。

5.3 TCM与高速缓存Cache有什么区别？

5.6 MMU和MPU的功能有何异同？

5.11 Cortex-M3/M4的CODE区选用总线互连矩阵与总线复用器有什么区别？

5.14 I-Code和D-Code总线全部连接到同一片Flash芯片上会有什么问题？

5.15 私有外设总线（Private Peripheral Bus，PPB）基于哪种总线协议，有何特点？

[补充5.43] *寒武纪芯片在实现AI算法加速时，针对向量和矩阵操作指令，使用片内的Scratchpad Memory替代传统的寄存器。自行阅读寒武纪芯片相关资料（如下为原始论文），简析CPU内的Cache、CPU内的Scratchpad Memory和GPU内的Cache三者有何区别？

S. Liu et al., "Cambricon: An Instruction Set Architecture for Neural Networks," 2016 ACM/IEEE 43rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), Seoul, Korea (South), 2016, pp. 393-405, doi: 10.1109/ISCA.2016.42.

https://ieeexplore.ieee.org/document/7551409

[补充5.44] *自行查阅资料，Lunar Lake Architecture 和 Raptor Lake Architecture 这两种微架构各自用于Intel的什么产品系列？

[补充5.45] *从微架构角度，简析Intel公司 Lunar Lake Architecture 和 Raptor Lake Architecture 最大的差异是什么。

[补充5.46] *查阅如下资料，分析课程中ARM公司的什么技术与 “Intel 从第12代酷睿处理器开始采用的 Hybrid Architecture”是同类技术。

https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/articles/technical/hybrid-architecture.html

5.10 Cortex-M3与Cortex-M4使用两个堆栈的目的是什么？在中断响应时，程序断点和程序状态寄存器的内容保存在哪个堆栈中？

5.13 Cortex-M3/M4从SRAM域读取指令执行时有什么缺点？

5.17 在Cortex-M3/M4中，寄存器R0~R12有何异同？如果这些寄存器都是空闲的，你觉得首先使用哪些？为什么？

5.19 某段程序需要跳转到0x0100 0000执行，有人写了如下两行汇编指令代码：

MOV	R0,		#0x0100 0000

MOV	R15，	R0

请问这样会有什么问题？

[补充5.47] 以下关于Cortex-M3/M4操作状态与操作模式法正确的是（   ）

- 特权线程模式下可以通过置位CONTROL寄存器nPRIV位进入非特权模式

- 非特权线程模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权模式

- 处理模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权线程模式

- 非特权模式下访问CONTROL寄存器会触发Usage Fault异常

- 非特权线程模式下访问存储器可能会触发MemManage Fault异常

- 处理模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权线程模式

- 处理模式下只能使用MSP而不能使用PSP

- 线程模式下只能使用PSP而不能使用MSP

- I、II、III、IV、V

- II、III、IV、V、VI

- III、IV、V、VI、VII

- IV、V、VI、VII、VIII

- 以上选项均不正确

[补充5.48] Cortex-M3/M4系统中，栈存储区域放置在4GB地址空间的什么位置比较好？请解释原因。

[补充5.49] 阅读教材7.4.1（p407~p408），简述ARM公司AAPCS的基本内容。

[补充5.50] *x86架构中，函数参数传递的约定（calling conventions）规定了函数如何接收参数以及如何返回值。阅读相关资料（如下），简析 __cdecl() 和 __fastcall() 两种调用方式的差异。

Argument Passing and Naming Conventions | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/argument-passing-and-naming-conventions?view=msvc-170

自变量传递和命名约定 | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/cpp/argument-passing-and-naming-conventions?view=msvc-170

| Keyword | Stack cleanup | Parameter passing |
| --- | --- | --- |
| __cdecl | Caller | Pushes parameters on the stack, in reverse order (right to left) |
| __clrcall | n/a | Load parameters onto CLR expression stack in order (left to right). |
| __stdcall | Callee | Pushes parameters on the stack, in reverse order (right to left) |
| __fastcall | Callee | Stored in registers, then pushed on stack |
| __thiscall | Callee | Pushed on stack; this pointer stored in ECX |
| __vectorcall | Callee | Stored in registers, then pushed on stack in reverse order (right to left) |

[补充5.51] *阅读相关资料（如下），简析RISC-V calling convention中函数参数为int类型情形，和参数为double类型情形有何不同。

https://riscv.org/wp-content/uploads/2024/12/riscv-calling.pdf

[补充5.52] **ABI（Application Binary Interface）：应用程序二进制接口，描述了应用程序和操作系统之间，一个应用和它的库之间，或者应用的组成部分之间的接口。查阅Windows ABI资料，了解ABI主要约定的内容包括哪些？

x64 ABI conventions | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/build/x64-software-conventions?view=msvc-170

5.16 如果非特权线程试图访问内核私有区域，将会导致哪一类异常？如果Cortex-M3使用了一条SIMD运算指令，结果又将如何？

5.22 某基于Cortex-M4的SOC芯片共有64级外部中断，BASEPRI寄存器的宽度共有几位？如果想屏蔽所有优先级大于16的中断，请写出对BASEPRI寄存器进行设置的汇编指令。如果想屏蔽所有优先级大于0的中断，又该如何设置？

5.23 有人写了一段对Cortex-M4的进程栈进行初始化的代码，其中PSP的初始值设为0x8765 4321，并且使用了如下一条语句：“MOV	PSP,	 R0”对PSP进行赋值（其中R0=0x8765 4321）。这样做存在哪些问题？请逐一说明。

5.29 Cortex-M3存储空间的哪些区域支持位段（bit-band）操作？

5.31 写出利用位段操作读取0x4000 1000的第3位的代码。

5.32 存储器访问属性包括哪些？

5.36 处理器进入异常处理子程序之前保护现场需要把哪些寄存器的值保护起来？

5.38 解释Cortex-M处理器的中断优先级分组机制。

5.39 解释向量表重定位机制。

[补充5.53] 以下关于Cortex-M3/M4堆栈说法正确的是（   ）

- 只支持满递减类型的栈

- 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会增加

- 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针

- 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP

- MSP的值在上电前就需要存储在片内的Flash中

- PSP的值需要在初始化程序中进行设置

- 栈空间只能放置在4GB空间的SRAM区

- 按照AAPCS要求，栈需要双字对齐

- I、II、III、IV

- II、III、IV、V

- III、IV、V、VI

- IV、V、VI、VII

- V、VI、VII、VIII

- 以上选项均不正确

[补充5.54] 以下关于Cortex-M3/M4存储器子系统说法正确的是（   ）

- 4GB的存储器映射关系是固定不变的

- 既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

- 所有Cortex-M3/M4的存储器访问指令都支持非对齐的数据传输

- 4GB空间所有区域均可以采用位段（Bit-Band）操作方式来访问

- 位段操作能保障“读修改写”的流程不被其他操作打断

- 处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

- 非特权线程访问内核私有区域可能会触发MemManage Fault异常

- 处理器不会改变代码的执行顺序，因而不需要存储器屏障指令

- I、II、III、IV

- II、III、IV、V

- III、IV、V、VI

- IV、V、VI、VII

- V、VI、VII、VIII

- A~E均不满足题意

[补充5.55] 以下关于Cortex-M3/M4中断/异常机制说法正确的是（   ）

- 特殊寄存器PRIMASK和FAULTMASK均用于中断屏蔽

- 与PRIMASK不同的是，FAULTMASK无需清理，当负责错误处理的异常处理程序返回时，会自动复位FAULTMASK

- 特殊寄存器BASEPRI采用了可伸缩的设计

- 每个异常都会处于激活、非激活、挂起、激活并挂起之一的某一个状态

- 每个异常都有一个独立的优先级寄存器

- 异常的优先级寄存器只能由特权访问等级代码访问

- 中断优先级寄存器中数值约小，表示对应中断源的优先级约高

- 多个相同优先级的异常同时发生时，处理器会先处理异常类型号低的异常

- 中断使能、中断禁止采用了2个独立的寄存器

- 特定中断源的中断使能或禁止用寄存器中的1位来实现

- I、II、III、IV、V

- II、III、IV、V、VI

- III、IV、V、VI、VII

- IV、V、VI、VII、VIII

- V、VI、VII、VIII、IX

- VI、VII、VIII、IX、X

- A~F均不满足题意