第8章作业

-----------PART1-----------

第8章part1作业说明

- 以下以灰色双删除线标识的不做。

- *标识的为选作题（非教材上作业题，部分题涉及查阅芯片手册），选做题要求是8题中至少选4题做。

8.7 	何为引脚功能复用？有何意义？如何实现，请以STM32F103为例，举例具体说明。

*8.11 	请设计一个STM32最小系统。

8.12 	STM32F103的复位电路有何功能？常见的复位方式有哪些？

*8.13 	STM32的启动模式有几种？BOOT引脚有几个？分别如何设置？

8.16 	参照STM32的时钟树，请做以下思考，并解释1）设计成这种形式的主要目的和理由为何？2）从左至右，相关时钟依次可分为大致哪几种？3）时钟输出的使能有何意义，并以一个实例（如TIM）说明一下大体流程。

*8.14 	STM32F103的时钟有哪几种产生方式？各有什么特点？实际应用中一般如何做以实现系统的时钟驱动。

8.21 	以STM32为例，描述程序开发的一些主要模式，各自有什么特点，优势和缺点都体现在哪些地方？实际应用中该如何取舍。

*8.23 	以STM32固件库为基础利用工程方式，进行嵌入式软件应用开发，有哪些主要步骤？请略述之。

8.26 	STM32 F103的GPIO有哪8种工作模式？略述每种模式的特点。

[补充 8A-1] 	以下关于嵌入式系统开发说法正确的是（   ）。

- 嵌入式生态系统一般指核心芯片、评估板、第三方硬件等资源

- 嵌入式生态系统一般指硬件、软件、资料、服务等全部和产品相关的资源

- 嵌入式系统开发一般需要交叉编译

- 嵌入式系统开发必须要使用交叉编译

- 嵌入式系统开发往往需要宿主机、目标机、Debugger

- OCD (On-Chip Debugging) 调试方式需要目标机硬件内置特定的支持电路

- OCD调试方式下宿主机连接目标机需要特定的支持电路

- I、II、III

- II、III、IV

- III、IV、V

- IV、V、VI

- V、VI、VII

- A~E均不符合题意

[补充 8A-2] 	* 对比意法半导体公司所有提供的四种库：STM32Snippets、Standard Peripheral Library、STM32Cube HAL、STM32Cube LL。

[补充 8A-3] 	*找出class_show_8_2_stm32_clock.mp4中的错误。录屏文件https://rec.ustc.edu.cn/share/e352c850-c582-11ec-93a4-b7910afe1e6b。

[补充 8A-4] 	*PC寄存器和SP寄存器都保存的是“地址”，二者有何本质区别？

[补充 8A-5] 	*某STM32F1系列芯片启动后，地址“0x0000 0004”的存储单元内值为“0x0800 0800”，请问“0x0800 0800”代表了什么？

[补充 8A-6] 	*某STM32F1系列芯片启动后，地址“0x0000 003C”的存储单元内值为“0x0800 0800”，请问“0x0800 0800”代表了什么？

[补充 8A-7] 	*查阅F103系列芯片参考手册（BB系统→课程资源→参考资料→STM32资料→STM32F1 reference manual），说明如下C代码的功能。

*(volatile unsigned long*)(0x40021004) |= 0x28000000;

[补充 8A-8] 	*简述STM32F103的启动过程。

[补充 8A-9] 	已知STM32F1系列单片机有如下GPIO相关的寄存器，按照p190第4章4.4.1 小节“4. I/O接口结构”部分的分类方式，这些寄存器各自属于什么类型的端口寄存器？

| 寄存器名称 | 类型 |
| --- | --- |
| Port configuration register low (GPIOx_CRL) |  |
| Port configuration register high (GPIOx_CRH) |  |
| Port input data register (GPIOx_IDR) |  |
| Port output data register (GPIOx_ODR) |  |
| Port bit set/reset register (GPIOx_BSRR) |  |
| Port bit reset register (GPIOx_BRR) |  |
| Port configuration lock register (GPIOx_LCKR) |  |
| Alternate function I/O and debug configuration (AFIO) |  |

[补充 8A-10] 	根据“stm32f10x.h”中的定义（如下），（1）说明代码行①操作了4GB存储空间的哪些存储单元（给出地址范围）的功能。（2）说明代码行①完成的功能。

// ……\stm32f10x.h

typedef struct{

vu32 CRL;

vu32 CRH;

vu32 IDR;

vu32 ODR;

vu32 BSRR;

vu32 BRR;

vu32 LCKR;

}GPIO_TypeDef;

#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)

#define GPIOA_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)

#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)

#define PERIPH_BASE          	 ((uint32_t)0x40000000)

GPIOA->BSRR = 0x10000030;		//①

[补充 8A-11] 	根据“stm32f10x.h”中的定义（如上题），（1）说明代码行①操作的4GB存储空间的哪些存储单元（给出地址范围）的功能。（2）说明代码行①和②完成的功能。

GPIOA->ODR |= 1<<7；			//①

GPIOA->ODR &= (~(1<<6));		//②

[补充 8A-12] 	*根据“stm32f10x.h”中的定义（如上题），说明如下代码的功能。

GPIOA->ODR= *(volatile unsigned long*)(0x00000000);

-----------PART2-----------

第8章part2作业说明

- 以下以灰色双删除线标识的不做。

- *标识的为选作题（可以不做）。

8.31 	简述通用定时器的输入捕获过程。

8.34 	简述通用定时器的比较输出过程。

8.36 	利用TIM2中断，设计一个红绿灯系统，要求：红灯亮5秒钟，熄灭，切换绿灯亮5秒钟，熄灭，循环往复。给出硬件原理图，并编写代码实现。

*8.41 	STM32F103的中断系统共支持多少个异常？其中包括多少个内部异常和多少个可屏蔽的非内核异常中断？

8.43 	STM32F103的外部中断/事件线是如何与端口映射的？

[补充 8A-13] 	假设TIMxCLK为72MHz，有如下代码。请问：（1）启动TIM2多长时间后TIM2_CNT.CNT数值为720？（2）启动TIM2多长时间后TIM2_ARR.ARR与TIM2_CNT.CNT数值相同？

#include stm32f10x_tim.h

void main()

{

//……

TIM_TimeBaseInitTypeDef  my_timer;

my_timer.TIM_Prescaler= 71999 ;

my_timer.TIM_Period= 999 ;

my_timer.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up ;

TIM_TimeBaseInit (TIM2, & my_timer) ;

//……

}

[补充 8A-14] 	*阅读教材P558（或Cortex™-M3 Devices Generic User Guide）关于SysTick各寄存器位定义的描述，分析如下代码。假设HCLK为24MHz，请问：（1）代码行①、②、③的作用。（2）代码行④中的ui_ticks取值应为多少？

#define   SysTick_CSR(*((volatile unsigned int*) 0xE000E010))			//控制寄存器

#define   SysTick_LOAD(*((volatile unsigned int*) 0xE000E014))			//重载寄存器

#define   SysTick_VAL(*((volatile unsigned int*) 0xE000E018))			//当前值寄存器

#define   SysTick_CALRB(*((volatile unsigned int*) 0xE000E01C))		//校准值寄存器

SysTick_Init(unsigned int ui_ticks)

{

SysTick_VAL = 0;		//当前值寄存器清零

SysTick_CSR |= 0x4; 		//①

SysTick_CSR |= 0x2; 		//②

SysTick_CSR |= 0x1; 		//③

SysTick_LOAD = ui_ticks;	//④

}

[补充 8A-15] 	*已知STM32F407实验箱上LED灯D0连接PG10，开关DIP0连接PE4。设计程序，实现DIP0开关拨动的时候触发中断，在中断服务子函数中控制灯的亮灭。请给出main()函数代码和中断服务子程序代码。

8.50 	简述STM32F103的USART数据接收/发送基本过程。

[补充 8A-16] 	解释如下寄存器位的含义。

| 寄存器位 | 含义 |
| --- | --- |
| USART_SR.TXE |  |
| USART_SR.TC |  |
| USART_SR.RXNE |  |

[补充 8A-17] 	*在USART收发数据的过程中，会产生TC、TxE、RxNE等不同事件，然而每个USART模块只对应一个中断向量。在中断服务程序中需要做什么处理？

[补充 8A-18] 	*解释如下结构体各成员变量的含义。

typedef struct

{

uint32_t USART_BaudRate;

uint16_t USART_WordLength;

uint16_t USART_StopBits;

uint16_t USART_Parity;

uint16_t USART_HardwareFlowControl;

uint16_t USART_Mode;

} USART_InitTypeDef;

8.52 	*设计一个简单的双机通信系统，要求：在两个ARM处理器之间，用USART实现，各自具有收/发缓冲内存区域，协议自定，结束条件自定。给出相关硬件连接图，并编写核心代码。

[解析]

-----------PART3-----------

第8章part3作业说明

- 以下以灰色双删除线标识的不做。

- *标识的为选作题（可以不做）。

4.61 	描述I2C总线协议中的状态，并画出状态转移图。

[补充4.64] *对比“I2C总线规范中定义的地址”、“访问存储器的地址”、“Cache地址”、“I/O端口地址”有何不同？

[补充4.66] 以下关于SPI总线说法正确的是（   ）

- SPI是一种全双工通信总线，即主设备读从设备、主设备写从设备可同时进行

- 采用SPI通信时，主设备和从设备是共用时钟信号的

- SPI主设备通过CS#信号指示从设备数据传输的开始与结束

- SPI是同步通信总线

- SPI总线是串行通信总线

- 从设备向主设备发送数据既可以在时钟上升沿，也可以在时钟的下降沿

- 接收设备采样数据线的时间总是滞后发送设备推送数据半个周期

- 仅I、II、III、IV

- 仅II、III、IV、V

- 仅III、IV、V、VI

- 仅IV、V、VI、VII

- 以上答案均不正确

[补充 8A-19] 	*解释如下寄存器位的含义。

| 寄存器位 | 含义 |
| --- | --- |
| SPI_CR2.TXEIE |  |
| SPI_CR2.RXNEIE |  |
| SPI_SR.TXE |  |
| SPI_SR.RXNE |  |

[补充 8A-20] 	*在图4.84的不同时刻（如下图所示T0时刻、T1时刻、T2时刻），I2C主设备和I2C从设备各产生哪些事件？从I2C_SR1.SB、I2C_SR1.ADDR、I2C_SR1.STOPF、I2C_SR1.BTF、I2C_SR1.RXNE、I2C_SR1.TXE中选择。