nbit，i位小数，表示范

模型机系统结构特点：

以CPU为核心（现代计算机逐步转化为以存储器为核心）单总线系统（类似于快慢车道不分的混合式交通）指令和数据使用同一条总线（冯·诺依曼架构的主要缺陷）

RISC指令风格：定长指令、Load/Store体系、三操作数

每个芯片数据线分别连接数据总线D7~D0的不同位，以形成8位数据； 各芯片的地址线A19~A0与CPU地址总线对应地址线并联； 读写控制线R/W#与CPU读写控制线分别并联连接，CPU的片选控制线CS#与各芯片的CS#并联。

用突发传输类型信号HBURST[2:0]标识



HBURST[2:0]=000，SINGLE，单次传输

HBURST[2:0]=001，INCR  未标识长度的地址递增式传输

HBURST[2:0]=010，WRAP4突发长度为4的地址循环递增式传输还有INCR8、WRAP8、 INCR16

5.17 在 Cortex-M3/M4 中,寄存器 RO~R12 有何异同?如果这些寄存器都是空闲 的,你觉得首先使用哪些?为什么?

RO~R7 低位寄存器(许多 16 位的 thumb 指令只能访问低位寄存器)R8~R12 高位寄存器(可用于 32 位指 令和少数几个 16 位指令)同:都是通用寄存器。

异: RO~R3 用于子程序之间的参数传递; R4~R11 用于保存子程序的局部变量; R12 作为子程序调用中间寄存器。R0~R7是8个低位寄存器，R8~R12是5个高位寄存器

优先低位寄存器，低位使用较频繁，优先低位可以降低功耗。可保证大多数指令可访问且速度快。

教材中并未定义“单周期CPU”和“多周期CPU”，但是在其他一些资料里有这些术语。

多周期CPU中CPI>1；超标量因为有多条流水线，CPI<1。

II，如果不是字对齐，需要2个总线周期来取指令或数据

III，非Load/Store体系中，以加法指令为例，操作数全部在寄存器需要而时间少于有操作数在存储器的情形，即指令执行所需的T周期不同，不利于实现流水线

以下关于计算机外存接口说法正确的是（   ）

- IDE（Integrated Drive Electronics）和ATA（Advanced Technology Attachment）都是通用的计算机外设接口标准

- SCSI、ATA、SATA是只能用于硬磁盘（HDD）的接口标准

- SATA和SAS均采用了串行传输技术

- M.2 NVMe (non-volatile memory express)是目前较为常见的固态硬盘（SSD）接口

- 嵌入式系统中UFS接口的传输速率明显高于MicroSD接口

[解析] C

II错误，	SCSI、ATA、SATA也可以用作其他类型外设的接口。

4.61 	描述I2C总线协议中的状态，并画出状态转移图。

[解析]

总线空闲I：SDA与SCL均为高电平

启动数据传输S：SCL为高电平，SDA负跳变

停止数据传输P：SCL为高电平，SDA正跳变

重新启动Sr：SCL为高电平，SDA负跳变

数据有效D：SCL为高电平期间，SDA电平稳定

等待/ 数据无效Q：SCL保持低电平，此时可修改线上数据

应答A /不应答N：接收方将SDA拉低发出ACK或释放SDA发出NACK

以下关于Cortex-M3/M4堆栈说法正确的是（   ）

- 只支持满递减类型的栈

- 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会增加

- 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针

- 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP

- MSP的值在上电前就需要存储在片内的Flash中

- PSP的值需要在初始化程序中进行设置

- 栈空间只能放置在4GB空间的SRAM区

- 按照AAPCS要求，栈需要双字对齐

- 只支持满递减类型的栈

- 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会递减

- 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针

- 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP

- MSP的值在上电前就需要存储在片内的Flash中

- PSP的值需要在初始化程序中进行设置

- 栈空间可以放置在4GB空间的SRAM区的SRAM或者CODE区的SRAM中

- 按照AAPCS要求，栈需要双字对齐

[补充5.54] 以下关于Cortex-M3/M4存储器子系统说法正确的是（   ）

- 4GB的存储器映射关系是固定不变的

- 既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

- 所有Cortex-M3/M4的存储器访问指令都支持非对齐的数据传输

- 4GB空间所有区域均可以采用位段（Bit-Band）操作方式来访问

- 位段操作能保障“读修改写”的流程不被其他操作打断

- 处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

- 非特权线程访问内核私有区域可能会触发MemManage Fault异常

- 处理器不会改变代码的执行顺序，因而不需要存储器屏障指令

- I.4GB的存储器映射关系是固定不变的

- II.既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

- III.并非所有Cortex-M3/M4的存储器访问指令都支持非对齐的数据传输

- IV.4GB空间中特定的区域可以采用位段（Bit-Band）操作方式来访问

- V.位段操作能保障“读修改写”的流程不被其他操作打断

- VI.处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

- VII.非特权线程访问内核私有区域可能会触发MemManage Fault异常

- VIII.处理器不会改变代码的执行顺序，但指令中的存储器访问操作完成的时间不一定和指令的顺序一致，仍可能用到存储器屏障指令

- ​1.当代的CPU芯片，往往在单颗处理器芯片内集成冯·诺依曼结构计算机五个基本部件中的___运算器、控制器

- I/O接口的典型电路中，常包括输入数据(缓存)寄存器、输出数据(缓存)寄存器、_状态，控制寄存器__等I/O端口寄存器。

- Cortex-M3处理器进入异常处理子程序时，被中断程序中下一条待执行指令的地址常被称为___断点___而被中断程序的运行环境(如CPU内部各类寄存器的内容)常被称为__现场____。​

4.实验过程中，IDE采用_ Keil MDK（或Keil uVision）_软件(可进行交叉编译)，宿主机通过J-link仿真器(Debugger)连接实验箱并烧写代码。​​

微程序控制器中：
机器指令（如ADD、MOV）的执行由微程序实现，微程序由多个微指令组成。
每个微指令包含多个微操作（如控制信号）。
分析描述：
I: 正确。每条机器指令对应一个微程序（微指令序列）。
II: 错误。每条机器指令通常需要多条微指令（非单条）。
III: 正确。机器指令执行分解为微操作（如取指、译码、执行）。
IV: 错误。微指令是底层控制，不由机器指令执行。
V: 错误。程序由多机器指令组成，每条需独立微程序。
VI: 错误。微指令由微操作组成，不是机器指令。
正确描述是I和III，但选项中没有I和III的组合（A是I、II，但II错误）。因此，所有选项均不完整，选F。
选项：​​
I. 流水线机制能够有效提高 CPI(Cycles Per Instruction)
II. 流水线机制能够有效提高 IPC(Instructions Per Cycle)
III. Load/Store体系更有利于实现流水线
IV. RISC相比CISC更有利于实现流水线
V. 标量处理器可以使用多条流水线来提升性能
VI. 超标量处理器可以使用多条流水线来提升性能
A) I、II、III B) II、III、IV C) III、IV、V D) IV、V、VI E) III、V、VI F) ABCDE均不正确
​答案：​​ B) II、III、IV
​详细过程：​​
CPI（Cycles Per Instruction）和IPC（Instructions Per Cycle）是互为倒数：IPC = 1/CPI。流水线通过并行减少平均CPI（从>1接近1），从而提高IPC。
I: "提高CPI"意为增加CPI，但流水线减少CPI，故错误。
II: 提高IPC正确。
Load/Store体系（如RISC）只有Load/Store指令访问内存，其他指令操作寄存器，简化流水线设计，减少冲突（III正确）。
RISC（精简指令集）指令长度固定、格式简单，易于流水线实现；CISC（复杂指令集）指令变长，流水线实现困难（IV正确）。
标量处理器（Scalar）通常只有一个流水线，每周期执行一条指令；超标量（Superscalar）有多个流水线，每周期可执行多条指令（V错误，标量不常用多流水线；VI正确，超标量使用多流水线）。
正确描述是II、III、IV（II提高IPC、III Load/Store优势、IV RISC优势）。V错误（标量处理器通常单流水线），

ARM处理器摒弃了冯·诺依曼结构，均采用哈佛结构设计×
​详细过程：​​ ARM处理器（如Cortex-M系列）采用改进的哈佛结构（指令和数据总线分离），但内存空间统一编址，类似于冯·诺依曼。冯·诺依曼结构指令和数据共享总线，哈佛结构分离。Cortex-M3/M4有统一内存映射（0x00000000-0xFFFFFFFF），但内部总线（如AHB）分离，属于混合结构。不是“均采用哈佛”，故错误。
​存储器芯片的地址线和数据线是不可以复用的 ×
​详细过程：​​ 存储器芯片（如DRAM）常复用地址线和数据线以减少引脚数。例如，地址先发送，然后数据复用同组线。这通过控制信号（如ALE）实现。SRAM可能不复用，但题目说“不可以复用”绝对化，故错误。
​计算机中缓存地址空间和主存地址空间是相同的地址空间。 ×
重新审视：在虚拟内存系统中，缓存和主存共享相同虚拟地址空间，物理地址不同。但题目未指定，一般理解为逻辑空间相同，故√。但标准答案为×，因为缓存地址是映射的，不完全相同。根据计算机组成原理，缓存使用主存地址映射，地址空间相同。但题目可能指缓存有独立空间，故×。保守选×。
​AHB和APB都具备独立的读写数据通道。​​√
​Cortex-M3处理器流水线的3级是指取指令指令译码、指令执行。 √
​Cortex-M3系统中，子优先级高的异常可以打断子优先级低的异常。
​详细过程：​​ Cortex-M3异常优先级分抢占优先级（preemption priority）和子优先级（subpriority）。高抢占优先级异常可打断低抢占优先级异常；同抢占优先级时，子优先级高的先执行，但不可打断。题目说“子优先级高打断低”，错误，因为打断只由抢占优先级决定。故×。
​Cortex-M3系统中，MSP的值不能设置为0x00000000。​ √

​​Cortex-M3系统中，异常的优先级寄存器只能由特权访问等级代码访问。​​ √详细过程：​​ 异常优先级寄存器（如NVIC_IPRx）是系统寄存器，只能由特权模式（privileged mode）访问。非特权模式（unprivileged）访问会触发fault。故正确。
​所有Cortex-M3/M4的存储器访问指令都支持非对齐的数据传输​ ×
​详细过程：​​ Cortex-M3/M4支持非对齐访问，但非所有指令。例如，LDR/STR支持，但LDM/STM可能不支持。需配置CCR寄存器。故“所有”绝对化，错误。
​指令周期指的是CPU执行一条指令的时间。​​X
Cortex-R处理器利用多处理器锁步(lock-step)技术来提高可靠性。​ √
​详细过程：​​ Cortex-R系列（如R5）针对高可靠性应用，支持锁步模式：两个核心执行相同指令，比较输出以检测错误。故正确。
​STM32F407系列处理器的每一根外部中断线都各自对应一个不同的中断向量。​​ ×
​详细过程：​​ STM32F407中，外部中断线（EXTI0-EXTI4）有独立中断向量（如EXTI0_IRQn），但EXTI5-9共享EXTI9_5_IRQn，EXTI10-15共享EXTI15_10_IRQn。故不是“每一根”都独立，错误。
​微处理器最小硬件系统一般不包括SPI、I2C模块。​​ √
​详细过程：​​ 最小硬件系统包括时钟、复位、电源、基本存储（Flash/SRAM）。SPI、I2C是外设接口，不必须。最小系统可运行裸机代码无外设。故正确。
​STM32F103系列MCU只有16位的定时器，故看门狗的最大时延是65536个SYSCLK周期。​​​ ×
​详细过程：​​ STM32F103有16位基本定时器（TIMx），但独立看门狗（IWDG）是12位计数器（最大4096周期），窗口看门狗（WWDG）是7位。时延取决于预分频和重载值，非固定65536。故错误。

- ​以下关于缓存(Cache)地址映射方式说法正确的是(B)​​
​选项：​​
I. 全相联映射方式的缓存命中率一般会高于直接相联映射方式
II. 直接相联映射方式的缓存命中率一般会高于组相联映射方式
III. 直接相联映射方式的硬件电路比全相联映射方式要简单
IV. 组相联映射方式中，Cache组内的块数一般取值较小（如16）
V. 组相联映射方式中，Cache的组数目一般取值较小（如16）
VI. 实验所用STM32F407系列处理器采用了组相联映射方式
VII. PC上所用处理器一般会采用组相联映射方式
A) I、II B) III、IV C) IV、V D) V、VI E) VI、VII F) ABCDE均不正确
​答案：​​ E) VI、VII
​详细过程：​​
I: 全相联映射灵活，命中率通常高于直接相联，正确。
II: 组相联（如2-way）命中率高于直接相联，故II错误。
III: 直接相联硬件简单（索引直接地址），全相联需比较所有行，复杂，故III正确。
IV: 组内块数（相联度）通常小（2-8）故IV正确
V: 组数目通常大（如1024组），以覆盖地址空间，故V错误。
VI: STM32F407有Cache？查阅：Cortex-M4有可选Cache，但STM32F4系列无Cache（只有紧耦合内存TCM），故VI可能错误。实验可能无Cache。
VII: PC处理器（如Intel）采用组相联Cache，正确。
正确描述：I（正确）、III（正确）、VII（正确）。但选项无组合。VI可能错误（STM32F407无Cache），故VII正确但无选项。F可能正确。
实际STM32F407无Cache，故VI错误。VII正确。

- 1.以下关于计算机辅存接口说法正确的是()
​选项：​​
I. 早期PC往往采用IDE(Integrated Drive Electronics)和ATA(Advanced Technology Attachment)连接硬磁盘(HDD)
II. 当代PC往往采用SATA连接硬磁盘(HDD)
III. 当代PC可以采用SATA连接固态磁盘(SSD)
IV. 当代MCU系统往往采用SATA连接硬磁盘(HDD)
V. 当代MCU系统可以采用SPI连接外部存储芯片
VI. 当代MCU系统可以采用I2C连接外部存储芯片
​答案：A) I、II、III​
​解析：​​
I正确：早期PC使用IDE/ATA接口连接HDD。
II正确：现代PC主要使用SATA连接HDD。
III正确：SATA也用于连接SSD。
IV错误：MCU系统（如STM32）一般不用SATA（速度要求高且接口复杂），常用SDIO、SPI等。
V和VI正确：SPI和I2C可用于连接外部存储芯片（如EEPROM、Flash），但选项A只包含I、II、III。

- 2.以下关于计算机总线说法正确的是()
​选项：​​
I. 总线的设计思想是把不同部件均接到一个公共的通道上
II. 总线上的设备一般分为总线主设备和总线从设备
III. 连接在同一套总线上的所有设备必须按照统一的时钟工作
IV. 多主设备环境才需要总线仲裁
V. 单主设备环境也需要总线仲裁
VI. 单主设备的总线系统中，总线操作周期可仅包含寻址和数据传输2个阶段
​答案：B) I、II、IV​
​解析：​​
I正确：总线是共享通道。
II正确：设备分主（发起操作）和从（响应）。
III错误：异步总线不需要统一时钟。
IV正确：多主设备需要仲裁。
V错误：单主设备无需仲裁。
VI正确：单主设备可简化操作，但非必须2阶段。

- 3.以下关于"地址"描述不正确的是()
​选项：​​
I. 地址总线不同信号线对应到地址的不同位
II. 一般来说，计算机存储器地址按照字节编码
III. 地址可以用来寻址存储器内的存储单元
IV. 地址不能用来寻址I/O端口寄存器
V. 缓存(Cache)地址空间和主存地址空间是相同的地址空间
VI. 虚存空间中的虚拟地址可以转换为物理地址
​答案：D) IV、V​
​解析：​​
IV错误：统一编址中地址可寻址I/O端口。
V错误：缓存是透明层，无独立地址空间（逻辑地址与主存相同）。
其他正确。

- 4.以下关于AHB总线描述不正确的有()
​选项：​​
I. AHB总线支持多主设备
II. AHB总线的地址总线和数据总线是复用的
III. AHB的读数据和写数据复用同一组信号线
IV. AHB总线采用了异步总线时序
V. AHB中，"驱动地址"和"驱动数据"可构成两级"流水线"操作
VI. AHB总线的读写通道是分离的
​答案：C) II、III​
​解析：​​
II错误：AHB地址（HADDR）和数据（HWDATA/HRDATA）分离。
III错误：读写数据通道分离（HWDATA写，HRDATA读）。
I/IV/V/VI正确：AHB支持多主、同步时序（非异步）、流水线操作、读写通道分离。

- 5.以下关于AHB突发传输描述不正确的有()
​选项：​​
I. 突发传输可以通过HSIZE[2:0]指定传输数据块的长度
II. 突发传输通过HTRANS[1:0]指示传输状态如"SEQ"、"IDLE"等
III. 突发传输在传输开始前必须指定传输数据的长度
IV. 突发传输所传输数据的地址既可以顺序递增也可以循环递增
V. 突发传输通过支持数据块的连续传输来提高传输效率
VI. WRAP4类型的突发传输支持的传输数据块长度必须是4个字
​答案：E) III、VI​
​解析：​​
III错误：突发传输长度由突发类型（如INCR4/WRAP4）隐含，非显式指定。
VI错误：WRAP4长度固定4个传输（每个传输大小由HSIZE定，不一定是字）。
I/II/IV/V正确：HSIZE指定每次传输大小，HTRANS指示状态，地址可递增或回环，提高效率。

21. 以下关于Cortex-M3中断向量表说法正确的是()​​

​选项：​​

I. 中断向量表缺省是保存在数据(SRAM)区的

II. 中断向量表不可以保存在数据(SRAM)区

III. 中断向量表缺省是保存在代码(CODE)区的

IV. 中断向量表中保存的是跳转指令

V. 中断向量表中保存的是中断服务子程序的入口地址

VI. 中断向量表中每个表项占用4B

​答案：E) III、V、VI​

​解析：​​

​III正确​：缺省位于0x00000000（代码区）。

​V正确​：存储中断服务程序入口地址（32位指针）。

​VI正确​：每项占4字节（32位地址）。

I错误：可通过VTOR重定位到SRAM。

II错误：可保存到SRAM。

IV错误：存储地址值，非跳转指令。

​22. 某基于Cortex-M4的计算机，存储空间按照字节编址，一个对准存放的unsigned int类型变量可能的起始地址是()​​

​选项：​​

I. 0x00000000  II. 0x20000000  III. 0xFF000000   IV. 0x20220004   V. 0x20230002 VI. 0x20230008

​答案：B) II、IV、VI​

​解析：​​

32位数据需4字节对齐​（地址末两位=00）。

符合的地址：

II（0x20000000）：末两位00。

IV（0x20220004）：4的倍数（04的二进制0000 0100，末两位00）。

VI（0x20230008）：8的倍数（末两位00）。

排除的地址：

V（0x20230002）：末两位10（非对齐）。

​23. 以下关于STM32F407系列处理器描述正确的是(C)​​

​选项：​​

I. 复位后具有非特权访问等级

II. 复位后使用主栈指针MSP

III. 具有Thumb状态和调试状态两种操作状态

IV. 具有处理模式和线程模式两种操作模式

V. 非特权访问等级可以访问4GB空间的各个区域

VI. 非特权访问等级可以访问所有的寄存器

​答案：F) ABCDE均不正确​

​解析：​​

​II正确​：复位后使用MSP。

​IV正确​：有处理模式（特权）和线程模式（特权/非特权）。

I错误：复位后为特权模式。

V错误：非特权不能访问系统控制空间（如0xE0000000）。

VI错误：非特权不能访问核心寄存器（如CONTROL）。

​无选项包含II和IV，故选F。

​24. 以下关于Cortex-M3/M4存储器子系统说法正确的是()​​

​选项：​​

I. 既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

II. 外部RAM区用于存放数据，不能存放代码

III. 具有4GB线性地址空间

IV. 内置写缓冲，可以提高程序的执行速度

V. 地址段0x00000000~0x0000FFFF属于代码(CODE)区

VI. 处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

​答案：E) III、V、VI​

​解析：​​

​III正确​：统一4GB地址空间。

​V正确​：0x00000000~0x1FFFFFFF是代码区。

​VI正确​：访问时检查权限（如可执行/只读）。

I错误：​固定为小端模式。

II错误：外部RAM可执行代码（XiP技术）。

IV正确但未在选项中。

​25. 以下关于位带(Bit-Band)操作说法正确的是()​​

​选项：​​

I. 存储空间CODE区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

II. 存储空间片上外设区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

III. 存储空间片外外设区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

IV. 存储空间SRAM区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

V. 存储空间外部RAM区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

VI. 位带操作可以避免“读→修改→写”问题

​答案：D) IV、VI​

​解析：​​

​IV正确​：SRAM位带区（0x20000000~0x200FFFFF）映射到32MB别名区。

​VI正确​：位带实现原子位操作（避免读-改-写）。

II正确但未在选项：片上外设区（0x40000000~0x400FFFFF）也有位带映射。

I/III/V错误：其他区域无位带映射。

- 以下关于Cortex-M3/M4堆栈说法不正确的是(D)
​题目选项：​​
I. 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针
II. MSP和PSP的值在初始化程序中进行设置
III. 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP
IV. 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会增加
V. 栈空间只能放置在4GB空间的SRAM区
VI. 栈空间可以放置在4GB空间的任何一个区
​答案：d)
​解析：​​
​III错误​：非特权线程模式可以使用MSP（通过CONTROL寄存器配置）
​IV错误​：满递减栈在入栈时栈指针减小​（数值减少）
​V错误​：栈空间可位于外部RAM区（如0x60000000）
其他正确：
I：双栈结构（MSP/PSP）
II：启动代码中初始化堆栈指针
以下关于STM32F103系列处理器时钟描述不正确的有()
​题目选项：​​
I. LSE和LSI时钟源是不能与PLL配合工作的
II. HSE和HSI时钟源由于时钟频率高，需要从芯片外部输入
III. SYSCLK既可以由芯片外部时钟源产生，也可以由芯片内部时钟源产生
IV. 各个定时器的时钟均可由系统时钟SYSCLK分频得到
V. 独立看门狗模块的时钟可由系统时钟SYSCLK分频得到
VI. 各个GPIO端口的时钟可由系统时钟SYSCLK分频得到
​答案：C) II、V​
​解析：​​
​II错误​：HSI是内部时钟源（无需外部输入）
​V错误​：独立看门狗使用LSI时钟​（40kHz），非SYSCLK
其他正确：
I：PLL只能用HSE/HSI
III：SYSCLK可选HSE/HSI
IV：定时器时钟来自APB分频器
VI：GPIO时钟来自AHB/APB分频

- 以下关于"地址"描述正确的有()
​题目选项：​​
I. "I/O端口地址"既可以和存储器地址统一规划，也可以独立规划
II. STM32处理器中特定的"I/O端口地址"代表了特定的寄存器
III. STM32处理器中USART1模块SR寄存器的地址不属于"I/O端口地址"
IV. STM32处理器中GPIOA模块ODR寄存器的地址属于"I/O端口地址"
V. "I2C总线规范中定义的地址"是I2C器件地址
VI. "I2C总线规范中定义的地址"是I2C器件中I/O端口的地址
​答案：F) ABCDE均不正确​
​解析：​​
​I错误​：STM32采用统一编址​（无独立I/O空间）
​III错误​：USART1_SR地址属于I/O端口地址
​VI错误​：I2C地址是器件地址​（非端口地址）
其他正确但无完整选项：
II：外设寄存器映射到地址空间
IV：GPIO寄存器属于I/O地址
V：I2C地址标识器件

- 以下关于STM32F103单片机USART接口说法正确的有()
​题目选项：​​
I. USART模块既支持异步串行通信，也支持同步串行通信
II. USART模块可以触发中断
III. USART中断的优先级是固定的
IV. USART模块使用前不需要配置引脚复用方式
V. USART模块可通过对数据寄存器DR的读/写实现收/发
VI. 所有USART模块均挂接在APB1总线上
​答案：A) I、II​
​解析：​​
​I正确​：支持异步（UART）/同步（带时钟）模式
​II正确​：可触发TXE/RXNE等中断
其他错误：
III：优先级通过NVIC配置
IV：需配置引脚复用（如PA9/PA10）
V：DR寄存器用于数据收发（但未在选项完整包含）
VI：USART1挂APB2总线

- 下关于Cortex-M3中断向量表说法正确的是()​​

- ​选项：​​

- I. 中断向量表缺省是保存在数据(SRAM)区的

- II. 中断向量表不可以保存在数据(SRAM)区

- III. 中断向量表缺省是保存在代码(CODE)区的

- IV. 中断向量表中保存的是跳转指令

- V. 中断向量表中保存的是中断服务子程序的入口地址

- VI. 中断向量表中每个表项占用4B

- ​答案：E) III、V、VI​

- ​解析：​​

- ​III正确​：缺省位于0x00000000（代码区）。

- ​V正确​：存储中断服务程序入口地址（32位指针）。

- ​VI正确​：每项占4字节（32位地址）。

- I错误：可通过VTOR重定位到SRAM。

- II错误：可保存到SRAM。

- IV错误：存储地址值，非跳转指令。

- ​22. 某基于Cortex-M4的计算机，存储空间按照字节编址，一个对准存放的unsigned int类型变量可能的起始地址是()​​

- ​选项：​​

- I. 0x00000000  II. 0x20000000  III. 0xFF000000   IV. 0x20220004   V. 0x20230002 VI. 0x20230008

- ​答案：B) II、IV、VI​

- ​解析：​​

- 32位数据需4字节对齐​（地址末两位=00）。

- 符合的地址：

- II（0x20000000）：末两位00。

- IV（0x20220004）：4的倍数（04的二进制0000 0100，末两位00）。

- VI（0x20230008）：8的倍数（末两位00）。

- 排除的地址：

- V（0x20230002）：末两位10（非对齐）。

- ​23. 以下关于STM32F407系列处理器描述正确的是(C)​​

- ​选项：​​

- I. 复位后具有非特权访问等级

- II. 复位后使用主栈指针MSP

- III. 具有Thumb状态和调试状态两种操作状态

- IV. 具有处理模式和线程模式两种操作模式

- V. 非特权访问等级可以访问4GB空间的各个区域

- VI. 非特权访问等级可以访问所有的寄存器

- ​答案：F) ABCDE均不正确​

- ​解析：​​

- ​II正确​：复位后使用MSP。

- ​IV正确​：有处理模式（特权）和线程模式（特权/非特权）。

- I错误：复位后为特权模式。

- V错误：非特权不能访问系统控制空间（如0xE0000000）。

- VI错误：非特权不能访问核心寄存器（如CONTROL）。

- ​无选项包含II和IV，故选F。

- ​24. 以下关于Cortex-M3/M4存储器子系统说法正确的是()​​

- ​选项：​​

- I. 既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

- II. 外部RAM区用于存放数据，不能存放代码

- III. 具有4GB线性地址空间

- IV. 内置写缓冲，可以提高程序的执行速度

- V. 地址段0x00000000~0x0000FFFF属于代码(CODE)区

- VI. 处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

- ​答案：E) III、V、VI​

- ​解析：​​

- ​III正确​：统一4GB地址空间。

- ​V正确​：0x00000000~0x1FFFFFFF是代码区。

- ​VI正确​：访问时检查权限（如可执行/只读）。

- I错误：​固定为小端模式。

- II错误：外部RAM可执行代码（XiP技术）。

- IV正确但未在选项中。

- ​25. 以下关于位带(Bit-Band)操作说法正确的是()​​

- ​选项：​​

- I. 存储空间CODE区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

- II. 存储空间片上外设区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

- III. 存储空间片外外设区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

- IV. 存储空间SRAM区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

- V. 存储空间外部RAM区域中有1MB位段区被映射为32MB位带别名区域

- VI. 位带操作可以避免“读→修改→写”问题

- ​答案：D) IV、VI​

- ​解析：​​

- ​IV正确​：SRAM位带区（0x20000000~0x200FFFFF）映射到32MB别名区。

- ​VI正确​：位带实现原子位操作（避免读-改-写）。

- II正确但未在选项：片上外设区（0x40000000~0x400FFFFF）也有位带映射。

- I/III/V错误：其他区域无位带映射。

- 1.以下关于Cortex-M3/M4堆栈说法不正确的是(D)
​题目选项：​​
I. 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针
II. MSP和PSP的值在初始化程序中进行设置
III. 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP
IV. 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会增加
V. 栈空间只能放置在4GB空间的SRAM区
VI. 栈空间可以放置在4GB空间的任何一个区
​答案：d)
​解析：​​
​III错误​：非特权线程模式可以使用MSP（通过CONTROL寄存器配置）
​IV错误​：满递减栈在入栈时栈指针减小​（数值减少）
​V错误​：栈空间可位于外部RAM区（如0x60000000）
其他正确：
I：双栈结构（MSP/PSP）
II：启动代码中初始化堆栈指针
以下关于STM32F103系列处理器时钟描述不正确的有()
​题目选项：​​
I. LSE和LSI时钟源是不能与PLL配合工作的
II. HSE和HSI时钟源由于时钟频率高，需要从芯片外部输入
III. SYSCLK既可以由芯片外部时钟源产生，也可以由芯片内部时钟源产生
IV. 各个定时器的时钟均可由系统时钟SYSCLK分频得到
V. 独立看门狗模块的时钟可由系统时钟SYSCLK分频得到
VI. 各个GPIO端口的时钟可由系统时钟SYSCLK分频得到
​答案：C) II、V​
​解析：​​
​II错误​：HSI是内部时钟源（无需外部输入）
​V错误​：独立看门狗使用LSI时钟​（40kHz），非SYSCLK
其他正确：
I：PLL只能用HSE/HSI
III：SYSCLK可选HSE/HSI
IV：定时器时钟来自APB分频器
VI：GPIO时钟来自AHB/APB分频

- 2.以下关于"地址"描述正确的有()
​题目选项：​​
I. "I/O端口地址"既可以和存储器地址统一规划，也可以独立规划
II. STM32处理器中特定的"I/O端口地址"代表了特定的寄存器
III. STM32处理器中USART1模块SR寄存器的地址不属于"I/O端口地址"
IV. STM32处理器中GPIOA模块ODR寄存器的地址属于"I/O端口地址"
V. "I2C总线规范中定义的地址"是I2C器件地址
VI. "I2C总线规范中定义的地址"是I2C器件中I/O端口的地址
​答案：F) ABCDE均不正确​
​解析：​​
​I错误​：STM32采用统一编址​（无独立I/O空间）
​III错误​：USART1_SR地址属于I/O端口地址
​VI错误​：I2C地址是器件地址​（非端口地址）
其他正确但无完整选项：
II：外设寄存器映射到地址空间
IV：GPIO寄存器属于I/O地址
V：I2C地址标识器件

- 3.以下关于STM32F103单片机USART接口说法正确的有()
​题目选项：​​
I. USART模块既支持异步串行通信，也支持同步串行通信
II. USART模块可以触发中断
III. USART中断的优先级是固定的
IV. USART模块使用前不需要配置引脚复用方式
V. USART模块可通过对数据寄存器DR的读/写实现收/发
VI. 所有USART模块均挂接在APB1总线上
​答案：A) I、II​
​解析：​​
​I正确​：支持异步（UART）/同步（带时钟）模式
​II正确​：可触发TXE/RXNE等中断
其他错误：
III：优先级通过NVIC配置
IV：需配置引脚复用（如PA9/PA10）
V：DR寄存器用于数据收发（但未在选项完整包含）
VI：USART1挂APB2总线