2025年《现代控制理论》期末考试试题   考试时间2025.1.2

一、(10分)
已知描述某电网络动态特性的结构图如下：

其中，R1，R2，C1，C 2为数值恒定的网络参数，要求：

- 选取状态变量，建立系统的状态空间方程；

- 求系统的传递函数。

二、(15分)
给定如下2维单输入双输出定常线性系统：

x=Ax+buy=Cx+du

已知 C=2−13−2，x0=00。在单位阶跃输入 ut=1t 下，系统的输出响应为：

yt=e3t−3et−2−3et−3

试计算矩阵 A、向量 b 和矩阵 d。

三、(15分)
已知某系统的传递函数为：

gs=2s+1s+4s+2s+3

试分别给出满足以下条件的实现，并分析实现的稳定性：

- 求一个既能控又能观的约当型实现，并分析该实现的渐近稳定性；

- 求一个维数尽可能低的能控但不能观、李雅普诺夫意义下稳定但非渐近稳定的实现，并分析该实现的BIBO稳定性；

- 求一个维数尽可能低的既不能控又不能观、且李雅普诺夫意义下不稳定的实现，并分析该实现的BIBO稳定性和渐近稳定性。

四、(25分)
已知系统的状态空间方程为：

x1=x1+2x2+ux2=3x1+4x2−uy=3x1−2x2

- 判断系统的渐近稳定性和BIBO稳定性；

- 设计状态反馈，使闭环系统的极点位于 −1±j；

- 设计特征值均为 −5 的最小维状态估计器（观测器）；

- 用估计状态进行状态反馈，试列写该复合系统的增广状态空间方程。

五、(10分)
陈述线性定常系统无限时间二次型性能指标调节器的问题提法、基本结论以及所需条件。

六、(15分)
设一阶离散时间系统的状态方程为：

xk+1=xk+uk, x0=1.5

控制约束为：uk∈{−1,0,1}。试确定使性能指标

J=x3+k=02xk+0.1⋅uk

最小的最优控制 u∗0,u∗1,u∗2，最优轨线 x∗1,x∗2,x∗3 和相应的最优性能指标 J∗。

七、(10分)
对单输入-单输出的线性定常系统，请证明：若 {A,b} 能控，则一定存在一个行向量 c，使得系统 {A,b,c} 能观。