好的，我们来逐一解答这三个关于双臂电桥（半桥）的思考题。

### 五、思考题解答

#### （1）根据应变片受力情况变化，对实验结果作出解释。

解释：

在双臂电桥（半桥）实验中，两片应变片被巧妙地粘贴在悬臂梁上：一片（R1）贴在梁的上表面，另一片（R2）贴在梁的下表面，且两者轴线方向都与梁的纵向一致。

- 受力分析：

  - 当悬臂梁一端受力下沉时（如增加砝码），上表面被拉伸，产生拉应变，导致应变片R1的电阻增加（+ΔR）。

  - 与此同时，下表面被压缩，产生压应变，导致应变片R2的电阻减小（-ΔR）。

- 对电桥输出的影响：

  - 这种“一增一减”的电阻变化构成了差动工作状态。在电桥中，这两个应变片被接入相邻的两个桥臂。

  - 根据电桥电压输出公式，差动工作使得每个应变片的电阻变化量在总输出中叠加，即输出电压的变化量 ΔV ∝ （+ΔR） - （-ΔR） = 2ΔR。

  - 因此，相比于单臂电桥（ΔV ∝ ΔR），双臂电桥在相同的重量变化（ΔW）下，能产生两倍的电压输出信号。

结论： 实验结果显示的灵敏度和良好的线性度，正是源于这种差动测量原理。它有效地放大了有用信号，同时抑制了温度等环境因素引起的共模干扰（因为两片应变片温度变化相同，其电阻变化在电桥中被抵消）。

#### （2）将受力方向相反的两片应变片换成同方向应变片后，情况又会怎样？

情况：

如果将两片应变片都换成同方向（例如，都贴在梁的上表面），实验结果将发生显著变化，灵敏度和测量有效性将大幅下降。

解释：

- 受力分析：

  - 当梁受力弯曲时，两片同在上表面的应变片都受到拉应变，它们的电阻会同时增加（+ΔR），且变化量基本相同。

- 对电桥输出的影响：

  - 此时，电桥处于共模工作状态。根据电桥公式，输出电压的变化量 ΔV ∝ （+ΔR） - （+ΔR） ≈ 0。

  - 实际上，由于两片应变片的位置不可能完全一致，输出不会绝对为零，但会变得非常微弱，且非线性误差增大。

  - 更重要的是，这种接法失去了温度补偿功能。环境温度变化会使两片应变片的电阻同时向相同方向变化，这个变化量也会被电桥检测到，从而引入巨大的温度漂移误差。

结论： 换成同方向应变片后，电桥几乎无法检测到由重量变化引起的有效信号，灵敏度极低，且测量结果受温度影响严重，失去了双臂电桥的差动放大和温度补偿优势。

#### （3）比较单臂，半桥两种接法的灵敏度。

根据您提供的实验数据，我们可以进行清晰的比较：

电桥接法

单臂电桥

半桥（双臂）电桥

比较与分析：

- 灵敏度对比：

  - 双臂电桥的灵敏度（0.132 mV/g）约为单臂电桥灵敏度（0.0626 mV/g）的 2.1倍。

  - 这个结果与理论预测高度吻合。理论表明，在理想情况下，半桥差动接法的灵敏度是单臂电桥的2倍。实验中的微小偏差可能源于应变片特性不完全一致、贴片位置误差、测量系统噪声等非理想因素。

- 原因解释：

  - 单臂电桥：只有一片应变片感受形变（电阻变化ΔR），另一臂为固定电阻。其输出与ΔR成正比。

  - 半桥（双臂）电桥：两片应变片处于差动工作状态，一片电阻增加+ΔR，另一片减少-ΔR。这使得电桥的输出电压变化量加倍，因此灵敏度提高为单臂电桥的两倍。

- 其他优势：

  - 除了灵敏度更高，半桥接法还具有温度自补偿功能，能有效抑制温度变化引起的零点漂移，从而获得比单臂电桥更稳定、线性度更好的测量结果。

总结： 双臂电桥（半桥）在灵敏度和抗干扰能力方面均显著优于单臂电桥。